ЭЛЕКТРОТОК: ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ КАЖДОМУ ИЗ НАС

Что такое электрический ток и какие меры необходимо принять, чтобы обезопасить себя и своих близких от прикосновения к нему? Как самостоятельно отремонтировать электропроводку, выключатель, розетку, заменить лампу? О чем следует помнить при работе с электроприборами или на дачном участке и как защититься от молнии? Ответы на эти и другие вопросы - в публикациях нашего журнала.

ВОЗМОЖНЫЕ КОНТАКТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Люди и домашние животные должны быть защищены от опасности, которая может возникнуть от контакта с электрическими устройствами, находящимися под напряжением. Но, прежде чем приступить к примерам защиты от поражения электрическим током, следует рассмотреть варианты возможного контакта с ним:

- прямое прикосновение к действующей электрической сети - это случайный (или необдуманный) контакт человека с находящимися под напряжением токоведущими частями, который может возникнуть в процессе наших действий (оголенный провод на улице или на дачном участке, поврежденная изоляция провода холодильника, пылесоса, открытые электрические части электрического щитка, контакты розетки, патрон лампочки и т. д.). Особенно большую опасность представляют оборванные провода воздушных линий, выполненные неизолированными проводами и лежащие на земле. Ни в коем случае не пытайтесь взять провод руками и откинуть его в сторону. Ваше основное действие в случае его обнаружения - преградить доступ к нему других людей и немедленно сообщить в службу МЧС или электросетевой район, обслуживающий данную линию;

- косвенное прикосновение - это опасность соприкосновения с открытыми проводящими частями, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения электрооборудования (корпус холодильника, пылесоса, электроплита, утюг, переносной электрический прибор на даче, газонокосилка) в основном из-за неправильного обращения с электроприборами и не изучения инструкции при работе с ними.

Электрический ток опасен. При прохождении через тело человека он оказывает на организм биологическое, электролитическое и термическое воздействие.

Биологическое воздействие выражается в возбуждении живых клеток организма, что приводит к непроизвольным судорожным сокращениям мышц, нарушению работы нервной системы, органов дыхания и кровообращения. При этом могут наблюдаться обмороки, потеря сознания, расстройство речи, судороги, нарушение дыхания (вплоть до остановки сердца).

Электролитическое воздействие проявляется в разложении плазмы крови и других органических жидкостей, что может привести к нарушению их физико-химического состава. Термическое воздействие сопровождается ожогами участков тела и перегревом отдельных внутренних органов, вызывая в них различные функциональные расстройства. Следствием возникающей электрической дуги становятся местные повреждения тканей и органов человека.

На исход прикосновения человека к электрическому току и тяжесть последствий его удара влияет множество факторов, в том числе сила тока. От ее величины зависит общая реакция организма. Предельно допустимая величина переменного тока - 0,3мА. При увеличении силы тока до 0,6-1,6мА человек начинает ощущать его воздействие, происходит легкое дрожание рук. При силе тока 8-10мА сокращаются мышцы руки (в которой зажат проводник), человек не в состоянии освободиться от действия тока. Значения переменного тока 50-200мА и более вызывают фибрилляцию сердца, что может привести к его остановке. Человек может выдержать смертельно опасное значение переменного тока 100мА, если продолжительность воздействия тока не превысит 0,5с. Разработаны устройства защитного отключения (УЗО), которые обеспечивают отключение электроустановки не более чем за 0,20с при однофазном (однополюсном) прикосновении при разных токах утечки на землю (наиболее распространенные токи утечки 10, 30мА применяются для защиты человека и животных, а токи утечки 100, 300, 500мА - защиты от пожара).

Как известно, тело человека проводит электричество. Сопротивление может меняться в зависимости от состояния тела. Электризация происходит тогда, когда существует разность потенциалов между двумя точками в данном организме. Важно подчеркнуть, что опасность несчастных случаев с электричеством возникает не от простого контакта с проводом, находящимся под напряжением, а от одновременного контакта с проводом под напряжением и другим предметом при разнице потенциалов. При увлажнении и повреждении кожи в местах контакта с токоведущими частями ее сопротивление резко падает. Сопротивление кожного покрова сильно снижается при увеличении плотности и площади соприкосновения с токоведущими частями.

Тяжесть поражения зависит от продолжительности воздействия электрического тока. Время прохождения электрического тока имеет решающее значение для определения степени телесного повреждения. При длительном воздействии электрического тока снижается сопротивление кожи (из-за потовыделения) в местах контактов, повышается вероятность прохождения тока в особенно опасный период сердечного цикла. Наиболее опасно, когда ток проходит через жизненно важные органы - сердце, легкие, головной мозг. С медицинской точки зрения прохождение тока через тело является основным травмирующим фактором.

Принятая в энергетике частота электрического тока (50Гц) представляет большую опасность возникновения судорог и фибрилляции желудочков. Фибрилляция не является мускульной реакцией, она вызывается повторяющейся стимуляцией с максимальной чувствительностью при 10Гц, поэтому переменный ток (с частотой 50Гц) считается в 3-5 раз более опасным, чем постоянный ток: он воздействует на сердечную деятельность человека.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

При поражении электрическим током необходимо быстро освободить пострадавшего от его действия, немедленно отключить ту часть электроустановки, которой он касается. Когда невозможно отключить электроустановку, нужно принять иные меры по освобождению пострадавшего, соблюдая надлежащую предосторожность. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000В следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно оттянуть человека за одежду (если она сухая и отстает от тела), избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой. Для изоляции своих рук нужно воспользоваться диэлектрическими перчатками или обмотать руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака или пальто, накинуть на пострадавшего сухую материю. Действовать рекомендуется одной рукой, другая должна находиться в кармане или за спиной.

На линии электропередачи, которую невозможно быстро отключить на пунктах питания, можно произвести замыкание проводов накоротко, набросив на них гибкий неизолированный провод достаточного сечения, заземленный за металлическую опору, заземляющий спуск и т. д. Для удобства на свободный конец проводника прикрепляют груз. Если пострадавший касается одного провода, то достаточно заземлить только один провод.

Все, о чем говорилось выше, относится к установкам напряжением до 1000В. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 1000В, следует применять диэлектрические боты, перчатки и изолирующие штанги, рассчитанные на соответствующее напряжение. Такие действия может производить только обученный персонал. После освобождения пострадавшего от действия электрического тока или атмосферного электричества (удара молнии) необходимо провести полный объем реанимационных мероприятий.

Пострадавшему следует обеспечить полный покой, не разрешать двигаться или продолжать работу, так как возможно ухудшение его состояния из-за ожогов внутренних органов и тканей по ходу протекания электрического тока. Последствия внутренних ожогов могут проявиться в течение первых суток или ближайшей недели.

Прежде чем приступить к реанимации, проверяют состояние пострадавшего (пульс, состояние зрачков). Если зрачки расширены, на свет не реагируют, отсутствует пульсация на сонных артериях, то необходимо приступить к оказанию помощи.

Пострадавший должен находиться на жестком основании - на полу, на земле (грунте), на досках и пр. Грудь и живот освобождают от стесняющей одежды, проверяют, нет ли перелома шейных позвонков, повреждения черепа (затылочной части).

Реанимация начинается с восстановления проходимости дыхательных путей, затем проводится искусственное дыхание методом «изо рта в рот» или «изо рта в нос».

Второй важнейшей составной частью реанимационных действий является наружный массаж сердца, который обеспечивает искусственное сокращение мышц сердца и восстановление кровообращения. Проведением искусственного дыхания следует заниматься людям, которые обучены приемам оказания первой помощи. Неумелое оказание первой помощи может привести к ухудшению состояния пострадавшего. И, конечно же, не забудьте в срочном порядке вызвать медицинский персонал.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В БЫТУ, ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

Рассмотрим в качестве примера дачные участки. Электрическая проводка дачных участков, построенных 20 лет назад, была 2-проводная. Как правило, ввод в здание - воздушный, система защиты основана на соединении нетоковедущих проводящих частей (корпусов) оборудования с землей и заземлении нейтралью источника питания. Традиционно эта система называлась «зануление». Защитное действие зануления в том, что пробой изоляции на открытую проводящую часть электроустановки, соединенную с глухо заземленной нейтралью силового трансформатора, превращается в короткое замыкание фазы с нулевым проводом, при этом срабатывает защитная аппаратура. Но, к сожалению, не всегда время срабатывания защиты успевало обезопасить человека. Как правило, повторное заземление на опоре ВЛ-0,4кВ выполнялось только на первой и на последней опоре, а на вводе в дом - не везде (ввод в дом - 230В).

По новым ТНПА время отключения любой из электрических линий напряжением 230В должно составить не более 0,4с, в этом случае напряжение прикосновения (провод или корпус прибора - человек - земля) составит не более 50В переменного тока. Это требование распространяется на помещения с нормальной средой, где не сыро и не жарко. Что касается помещений с повышенной влажностью, то в данном случае время отключения уменьшается до 0,2с, а напряжение прикосновения не должно превысить 25В переменного тока.

Поскольку дачные дома находятся на достаточно большом расстоянии от города и не всегда организации, которые занимаются техобслуживанием электрохозяйства, находятся близко, ответственность за состояние электропроводки и всех приборов возлагается на владельцев домов. При этом, если есть средства, то аппараты защиты, отслужившие свой срок или никогда не проходившие проверку на отключающую способность при превышении электрической нагрузки по току, указанной на панели выключателя, лучше заменить на новые с типом механизма «В», на ток 6, 10,16А (более не надо).

Вспомним несколько простых правил в обращении с электрическим током. С приездом на дачу после длительного отсутствия зимой необходимо осмотреть все электрические проводки - начиная от ввода в дом до щитка (разъединитель на вводе отключен, напряжение в сети отсутствует).

Следует визуально (и если необходимо - руками) проверить электропроводку, электрические розетки, выключатели, светильники. Желательно, чтобы все электрические розетки были со специальными поворотными устройствами защиты гнезд или заглушками отверстий гнезд (защита от детей).

При необходимости следует поджать отверткой все контактные соединения в перечисленных выше аппаратах. Нужно внимательно осмотреть шнуры присоединения аппаратов к розеточной сети: они не должны иметь потрескиваний, сколов изоляции, изменения цвета. При обнаружении хотя бы одного недостатка необходимо произвести замену.

Обратите внимание, что в паспортах завода - изготовителя электроприборов должен быть указан срок службы присоединительных проводов. Если такое указание отсутствует, то, как правило, они служат не более 5-7 лет, а затем подлежат замене.

Проверьте все контактные соединения в соединительных и ответвительных коробках (если таковые имеются). Возгорание в большинстве случаев начинается именно в них. Если соединения нагревались и изоляция затвердела, необходимо снять сжимы соединительных проводов, почистить контактные соединения и произвести соединение вновь (это делать лучше по одному соединению, чтобы ничего не перепутать).

После проверки можно подключить только счетчик, проверив его состояние. Если он при не включенной сети показывает, что имеется потребление электроэнергии, необходимо вызвать специалистов и проверить состояние изоляции.

Если все в норме, можно включить и проверить работу всей электросети. Для электробезопасности в доме при обнаружении различных неисправностей приборов, аппаратов, штепсельных разъемов, вилок, проводов, шнуров и т. д. их необходимо сразу же отключить и заменить.

И еще. Если требуется подключить новое оборудование, вы планируете изменить схему электропроводки или добавить новую, то лучше согласовать все изменения или проконсультироваться со специалистами в этой области. При этом важно правильно определить сечение кабеля, учесть каждый дополнительный электроприбор (розетка, электроприемник), рассчитать электрическую нагрузку на линию, дом, пристройку, в которых нужно выполнить электроосвещение и электропроводку. Электрическая нагрузка на линию должна быть выбрана таким образом, чтобы кабель имел запас по току нагрузки, лучше на ступень по току. Так, кабель с медными жилами сечением 3x1,5 лучше подключить к аппарату защиты на ток срабатывания 10А или 6А, а тип механизма расцепителя принять «В». Это позволит попасть (без расчета тока короткого замыкания) в приемлемый диапазон токов мгновенного срабатывания защиты автоматического выключателя при однофазном замыкании электроприбора на корпус.

Кабель нужно принять с медной жилой сечением 3x1,5. На напряжение 0,66кВ большего сечения, как правило, не потребуется.

Марка кабеля зависит от того, каким способом он будет проложен (открыто, скрыто, в коробе, в трубе). Типа ВВГ-П плоский подходит для скрытой проводки, ВВГнг(А)LS - для прокладки открыто по негорючему основанию или в трудно горючем коробе (нг), ВВГ- в трубе скрыто.

При выборе типа розеток необходимо убедиться, что они соответствуют номинальным параметрам тока и типу установки (скрыто, открыто). Оптимальным вариантом является приведение всех розеток к единому показателю в 16А, что позволит не беспокоиться о соответствии параметров нагрузки. Выключатели, как правило, 250В, 6А, коробки ответвительные, установочные для выключателей и розеток по типу установки.

Желательно отказаться совсем и не использовать много разветвителей и удлинителей. Проложенные по полу провода (шнуры) несложно повредить. Это можем сделать мы сами (наступив на них), домашние животные или дети.

Покидая дом, ни в коем случае нельзя оставлять электрообогреватели включенными, а собираясь уходить из дома на продолжительное время, необходимо убедиться, что все электрооборудование выключено и отсоединено от розеток.

Что касается холодильников, то их также нежелательно оставлять включенными на продолжительное время без присмотра, особенно старые модели. В старых холодильниках отсутствует защита от понижения и колебания напряжения в сети, тогда как в дачных кооперативах довольно часто напряжение в сети может понижаться до недопустимых величин, при которых двигатель холодильника просто не включится, а пусковое реле через каждые 2-3 мин будет срабатывать на включение пусковой обмотки. Это приведет к перегреву двигателя и проводов и, как следствие, к пожару. Вот почему такие холодильники лучше постоянно держать в поле зрения, хотя, как вариант, можно обратиться к специалистам для установки реле контроля понижения (превышения) напряжения для отключения сети, если ее напряжение недостаточно или превысило норму.

Также местами повышенной опасности являются ванная комната и душевая кабина. Здесь вероятность поражения электротоком очень высока, поэтому все приборы необходимо подключать лишь к полностью защищенной электросети. Распределительный щит должен быть оборудован дифференциальным автоматом или устройством защитного отключения. Если это не предусмотрено, то в ванной комнате необходимо установить розетки, конструкция которых позволяет объединить их с УЗО. Двухпроводную сеть нетрудно превратить в трехпроводную и на вводе установить устройство защитного отключения. В таком случае для УЗО потребуется выполнить отдельный контур наружного заземления, от которого выполняется своя шинка РЕ (рядом с УЗО) для отключения и от нее присоединяется 3-й провод. Сопротивление растекания тока заземлителя для верного срабатывания УЗО следует принять не более 80Ом (это примерно один металлический электрод заземления диаметром 12мм, длиной 2,5м).

Кроме этого, необходимо ежегодно проверять сопротивление защитного устройства УЗО, нажимая кнопку «тест».

В.Клепец,
государственный инспектор 
по энергетическому надзору